Obmiar

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Jednostka miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |  |  |
| 1 d. 1 | KNR AT – 03 0102-02 | Roboty remontowe – frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 5 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. Do 1km. | m2 | 303.600 |
| 2 |  | ROBOTY ZIEMNE |  |  |
| 3 |  | PODBUDOWA |  |  |
| 2 d.3 | KNR 2-31 0101-01 0101-02 | Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodnika w gruncie kat. I-IV głębokości 40 cm – koryto na poszerzeniu jezdni | m2 | 50.600 |
| 3 d.3 | KNR 2-01 0239-01 | Wykonanie wykopów mechanicznych w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowył. Na odl. do 1 km na odkład. | m3 | 15.180 |
| 4 d.3 | KNR 2-31 0114-05 | Podbudowa z kruszywa łamanego – warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15cm | m2 | 50.60 |
| 5 d.3 | KNR- 2-31 0114-07 | Podbudowa z kruszywa łamanego – warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10cm | m2 | 50.60 |
| 4 |  | NAWIERZCHNIA |  |  |
| 6 d. 4 | KNR 2-31 1004-07 | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem | m2 | 303.60 |
| 7 d.4 | KNR 2-31 0311-05 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitłumicznych grysowo-żwirowa – warstwa ścieralna asfaltowa – grubość po zgęszczeniu 4cm | m2 | 303.60 |
| 8 d.4 | KNR 2-31 0108-01 | Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową z wybudowaniem ręcznym | t | 15.20 |
| 5 |  | ROBOTY WYKONAWCZE |  |  |
| 9 d.5 | KNR 2-31 0107-01 analogia | Uzupełnienie poboczy mieszanką kamienną z zagęszczeniem mechanicznym – średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm | m3 | 10.120 |
| 6 |  | ROBOTY NA ODC. ULEPSZONYM |  |  |
| 10 d. 6 | KNR 2-31 1004-07 | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem | m2 | 175.50 |
| 11 d. 6 | KNR 2-31 0311-05 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitłumicznych grysowo-żwirowa – warstwa ścieralna asfaltowa grubość po zagęszczeniu 4cm | m2 | 175.50 |